# REVISÃO DO LIVRO ELEMENTOS DE MÁQUINAS DE SHIGLEY

# 2023

Engenheiro Pedro Augusto G. A. Silva

Engenheiro Carlos E. G. Catunda

# Sumário

1.	Introdução	4

2.	Metodologia	4

3.	Revisão dos exercícios do shigley 8ª Edição – Capítulo 17	5

3.1	Exercício 17-1	5

3.1.1	Resolução	5

3.1.2	Observações	8

3.2	Exercício 17-2	9

3.2.1	Resolução	9

3.2.2	Observações	11

3.3	Exercício 17-3	12

3.3.1	Resolução	12

3.3.2	Observações	14

3.4	Exercício 17-4	14

3.4.1	Resolução	14

3.5	Exercício 17-5	15

3.5.1	Resolução	15

3.5.2	Observações	17

3.6	Exercício 17-6	17

3.6.1	Resolução	17

3.7	Exercício 17-7	18

3.7.1	Resolução	18

3.8	Exercício 17-8	19

3.8.1	Resolução	19

3.9	Exercício 17-9	20

3.9.1	Resolução	20

3.9.2	Observações	20

3.10	Exercício 17-10	20

3.10.1	Resolução	20

3.10.2	Observações	22

3.11	Exercício 17-11	23

3.11.1	Resolução	23

3.12	Exercício 17-12	23

3.12.1	Resolução	23

3.13	Exercício 17-13	24

3.13.1	Resolução	24

3.14	Exercício 17-14	24

3.14.1	Resolução	24

3.14.2	Observações	26

3.15	Exercício 17-15	27

3.15.1	RESOLUÇÃO	27

3.15.2	OBSERVAÇÕES	29

3.16	Exercício 17-16	29

3.16.1	Resolução	29

3.16.2	Observações	31

3.17	Exercício 17-17	31

3.17.1	Resolução	31

3.17.2	Observações	33

3.18	Exercício 17-18	34

3.18.1	Resolução	34

3.18.2	Observações	36

3.19	Exercício 17-19	36

3.19.1	Resolução	36

3.19.2	Observações	38

3.20	Exercício 17-20	39

3.20.1	Resolução	39

3.20.2	Observações	41

3.21	Exercício  17-21	41

3.21.1	Resolução	41

3.22	Exercício 17-22	41

3.22.1	Resolução 1	41

3.22.2	Resolução 2:	44

3.22.3	Observações:	45

4.	Conclusão	46

5.	Referencias	46

Revisão do livro Elementos de Máquinas de Shigley

8ª Edição - Capítulo 17

# Introdução

No âmbito da engenharia mecânica os elementos de máquinas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de projetos funcionais, confiáveis e eficientes. Nesse contexto, o presente documento visa aprofundar a compreensão e a avaliação crítica dos exercícios apresentados no Capítulo 17 da renomada obra Elementos de Máquinas de Shigley, 8ª Edição.

O Capítulo 17 do livro "Elementos de Máquinas de Shigley” se debruça sobre o dimensionamento e análise de correias de transmissão de potência, abrangendo uma ampla gama de tópicos, desde correias planas de poliamida, de metal até correias trapezoidais. Este capítulo fornece uma base sólida para entender os princípios de transmissão de potência e a seleção adequada desses componentes.

O objetivo principal desta revisão é verificar a precisão das respostas fornecidas no solucionário dos exercícios propostos no capítulo e avaliar a viabilidade das correias recomendadas para uso prático. Além disso, a análise se estende à avaliação da adequação dos sistemas de transmissão propostos, levando em consideração a possibilidade de vibrações indesejadas. A importância de compreender esses aspectos do ponto de vista prático, não pode ser subestimada, uma vez que sistemas de transmissão não otimizados, mesmo que funcionais, podem gerar perdas econômicas e fracasso de um produto devido as vibrações indesejadas, ruído indesejado, perda de potência por ineficiência e desgaste prematuro.

Com isso, as sugestões contidas neste documento contribuirão não apenas para o avanço dos projetos mecânicos, mas também para a disseminação de informações precisas e confiáveis para todos que utilizarem este este inestimável livro, com a finalidade de aprimorar o aprendizado dos conhecimentos propostos e viabilizar projetos e sistemas de transmissão de potência.

# Metodologia

Esta seção descreve a metodologia empregada na revisão dos exercícios do Capítulo 17 do livro "Elementos de Máquinas de Shigley”.

Os dados e parâmetros dos exercícios foram coletados a partir do livro "Elementos de Máquinas de Shigley” na sua versão em inglês, 8ª edição. Esses dados incluíram informações sobre os tipos de correias de transmissão, diâmetros das polias, distâncias entre polias, velocidade de operação, largura da correia. Alguns exercícios não possuem, talvez pelo projeto pedagógico, todos esses dados em seu enunciado. Nestes casos o cálculo foi feito de forma manual e verificado com o resultado obtido no solucionário. Após a coleta de todos os dados do sistema, esses dados foram inseridos em uma planilha no software Microsoft Excel.

Uma planilha foi desenvolvida no Microsoft Excel, utilizando fórmulas, macros e módulos programados em VBA-Visual Basic for Applications. Essa planilha foi projetada para automatizar os cálculos necessários com base nos dados inseridos. As fórmulas foram implementadas para determinar as variáveis e propriedades do sistema, como tensões na correia, torque transmitido e velocidade linear da correia, entre muitas outras variáveis.

A planilha incorporou algoritmos para realizar verificações automáticas. Essas verificações incluíram:

- Verificação dos diâmetros das polias, garantindo que os diâmetros são adequados para o sistema.

- Distância entre centros das polias, assegurando que a distância está acima do mínimo para que não haja contato entre as polias.

- Vibração indesejada, avaliando se a distância entre centros pode resultar em vibração excessiva.

- Velocidade linear da correia, verificando se a velocidade está dentro dos limites recomendados.

- Largura da correia, certificando-se de que a largura da correia está acima do mínimo permitido.

- Escorregamento, com a verificação da condição de não deslizamento entre a correia e a polia.

- Não ruptura, com a verificação da condição de não escoamento da correia, não ocorrendo ruptura da correia

- Verificação do creep entre a correia e a polia.

Com base nos resultados dos cálculos e verificações, a planilha foi utilizada na geração de relatórios detalhados. Esses relatórios destacaram os pontos críticos identificados, desconformidades e desvios em relação às recomendações. Os relatórios foram projetados para facilitar a interpretação e a tomada de decisões.

# Revisão dos exercícios do shigley 8ª Edição – Capítulo 17

## Exercício 17-1

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Plana de poliamida F-1 |
| Largura da correia (b) | 152 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): | 102 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 51 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 2743 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 1491 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1750 rpm |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Plana de poliamida F-1 |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.25 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 1864 W |
| Velocidade Angular (ω) | 183 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 4.673 m/s |
| Espessura (t) | 1.27 mm |
| Largura (b) | 152.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.500 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.500 |
| Peso específico (γ) | 9.5 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 1.83 N/m |
| Massa total da correia (M): | 1.07 kg |
| Largura mínima da correia(bmin) | 120 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias(dmin) | 25 mm |
| Diâmetro Máximo das polias(dmax) | 2000 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 5.73 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 5.73 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 2743 mm |
| Relação de transmissão | 2.00 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.1230 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1602 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.1230 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | - |
| Resistência de endurança (Sf) | Não se aplica a este tipo de correia |
| Módulo de Young (E) | - |
| Coeficiente de Poisson (ν) | - |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | Não se aplica a este tipo de correia |
| Torque na polia menor (T) | 10.17 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 2469 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | 6000 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 638.4 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 508.8 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 110.0 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 239.6 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 4.1 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 305.3 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 434.9 N |
| Número de correias(N) | 1 |
| Depressão | 3.966 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.32 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.31728 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ❗Vibração excessiva devido a distância entre centros |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ❗Deflexão excessiva, muita vibração no lado bambo |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 2 |  |

### Observações

A recomendação presente no encerramento da resolução do exercício propõe a redução da largura da correia para 5 polegadas, visando assim não apenas minimizar a demanda inicial de tração, mas também estender a durabilidade da própria correia. Não obstante, mesmo com essa adaptação, é importante ressaltar que o sistema continuará suscetível a níveis significativos de vibração, decorrentes da excessiva deflexão e da considerável distância entre os centros envolvidos.

## Exercício 17-2

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Plana de poliamida F-1 |
| Largura da correia (b) | 254 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): | 204 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 102 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 5486 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 1491 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1750 rpm |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Plana de poliamida F-1 |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.25 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 1864 W |
| Velocidade Angular (ω) | 183 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 9.346 m/s |
| Espessura (t) | 2.54 mm |
| Largura (b) | 254.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.500 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.500 |
| Peso específico (γ) | 9.5 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 6.13 N/m |
| Massa total da correia (M): | 7.16 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) | 60 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias(dmin) | 25 mm |
| Diâmetro Máximo das polias(dmax) | 2000 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 11.45 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 11.45 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 5486 mm |
| Relação de transmissão | 2.00 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.1230 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1602 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.1230 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | - |
| Resistência de endurança (Sf) | Não se aplica a este tipo de correia |
| Módulo de Young (E) | - |
| Coeficiente de Poisson (ν) | - |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | Não se aplica a este tipo de correia |
| Torque na polia menor (T) | 10.17 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 8966 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | 6000 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 1066.8 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 306.9 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 107.5 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 867.4 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 54.6 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 152.7 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 912.5 N |
| Número de correias(N) | 1 |
| Depressão | 25.268 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 4.81 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.07025 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ❗Vibração excessiva devido a distância entre centros |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ❗Deflexão excessiva, muita vibração no lado bambo |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 2 |  |

### Observações

Optou-se por adotar a terceira abordagem preconizada no solucionário, a qual advoga pela manutenção da correia, porém com o dobro da espessura, parâmetros de tensão admissível, diâmetro das polias e distância entre centros. Entretanto, é imperativo observar que durante os cálculos efetuados, optou-se por desconsiderar os efeitos de vibração inerentes à correia. Essa omissão, caso não devidamente avaliada, pode constituir-se como uma potencial falha no projeto.

## Exercício 17-3

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias |  | Valores selecionados |
| Tipo de correia |  | Plana de poliamida A-3 |
| Largura da correia (b) |  | 152 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): |  | 1220 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): |  | 1220 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): |  | 4880 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): |  | 44742 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): |  | 380 rpm |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades | Valor Calculado |  |
| Tipo de correia | Plana de poliamida A-3 |  |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.10 |  |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |  |
| Potência de projeto (PPROJ) | 49216 W |  |
| Velocidade Angular (ω) | 40 rad/s |  |
| Velocidade Linear (V) | 24.274 m/s |  |
| Espessura (t) | 3.30 mm |  |
| Largura (b) | 152.00 mm |  |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.800 |  |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.800 |  |
| Peso específico (γ) | 11.4 kN/m³ |  |
| Peso Linear da Correia(w) | 5.72 N/m |  |
| Massa total da correia (M): | 7.92 kg |  |
| Largura mínima da correia (bmin) | 123 mm |  |
| Diâmetro Mínimo das polias(dmin) | 110 mm |  |
| Diâmetro Máximo das polias(dmax) | 2000 mm |  |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 13.59 m |  |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 13.59 m |  |
| Distância entre centro real (Creal) | 4880 mm |  |
| Relação de transmissão | 1.00 |  |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.1416 rad |  |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1416 rad |  |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.1416 rad |  |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | - |  |
| Resistência de endurança (Sf) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Módulo de Young (E) | - |  |
| Coeficiente de Poisson (ν) | - |  |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Torque na polia menor (T) | 1236.79 N.m |  |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |  |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 53739 W |  |
| Força admissível na correia (Fadm) | 18000 N/m |  |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 2736.0 N |  |
| Tração no ramo apertado (F1) | 2549.7 N |  |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 522.2 N |  |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 708.5 N |  |
| Força Centrípeta (Fc) | 343.5 N |  |
| Tração inicial mínima (Fi) | 1192.5 N |  |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 1378.8 N |  |
| Número de correias(N) | 1 |  |
| Depressão | 12.346 mm |  |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.09 |  |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.59848 |  |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ❗Alta velocidade, menor vida da correia |  |
| V<20m/s | ❗VELOCIDADE EM NÍVEL CRÍTICO! |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ❗Deflexão excessiva, muita vibração no lado bambo |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 3 |  |

### Observações

Seria aconselhável proceder à redução do diâmetro das polias, da velocidade angular e da potência do motor, com a finalidade de ajustar a velocidade linear da correia, que excede o limite recomendado de 20 m/s. Adicionalmente, destaco que uma avaliação pertinente da depressão da correia foi omitida nesse contexto, uma vez que ela se apresenta excessivamente acentuada nesse cenário, desencadeando níveis consideráveis de vibração.

## Exercício 17-4

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-5

### Resolução

A planilha que criamos não inclui uma função para identificar o torque máximo no qual ocorre escorregamento. No entanto, é possível determinar esse valor utilizando o método de tentativa e erro ao aumentar a potência transmitida (Hnom). Realizando esse procedimento, constatamos que o escorregamento se inicia a partir de 1874 Watts. Como resultado, o torque mínimo necessário para iniciar o escorregamento é calculado como 12.78 N.m.

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias |  | Valores selecionados |
| Tipo de correia |  | Plana de poliamida F-1 |
| Largura da correia (b) |  | 152 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): |  | 102 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): |  | 51 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): |  | 2743 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): |  | 1874 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): |  | 1750 rpm |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades | Valor Calculado |  |
| Tipo de correia | Plana de poliamida F-1 |  |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.25 |  |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |  |
| Potência de projeto (PPROJ) | 2343 W |  |
| Velocidade Angular (ω) | 183 rad/s |  |
| Velocidade Linear (V) | 4.673 m/s |  |
| Espessura (t) | 1.27 mm |  |
| Largura (b) | 152.00 mm |  |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.500 |  |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.500 |  |
| Peso específico (γ) | 9.5 kN/m³ |  |
| Peso Linear da Correia(w) | 1.83 N/m |  |
| Massa total da correia (M): | 1.07 kg |  |
| Largura mínima da correia (bmin) | 151 mm |  |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 25 mm |  |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 2000 mm |  |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 5.73 m |  |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 5.73 m |  |
| Distância entre centro real (Creal) | 2743 mm |  |
| Relação de transmissão | 2.00 |  |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.1230 rad |  |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1602 rad |  |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.1230 rad |  |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | - |  |
| Resistência de endurança (Sf) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Módulo de Young (E) | - |  |
| Coeficiente de Poisson (ν) | - |  |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Torque na polia menor (T) | 12.78 N.m |  |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |  |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 2342 W |  |
| Força admissível na correia (Fadm) | 6000 N/m |  |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 638.4 N |  |
| Tração no ramo apertado (F1) | 638.5 N |  |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 137.2 N |  |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 137.1 N |  |
| Força Centrípeta (Fc) | 4.1 N |  |
| Tração inicial mínima (Fi) | 383.7 N |  |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 383.7 N |  |
| Número de correias(N) | 1 |  |
| Depressão | 4.495 mm |  |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.00 |  |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.50011 |  |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ❗Vibração excessiva devido a distância entre centros |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ❗Ruptura da correia. Largura insuficiente |  |
| Deflexão<3*t | ❗Deflexão excessiva, muita vibração no lado bambo |  |
| (μ)'<(μ) | ❗Correia com Escorregamento, alterar Rpm, Pot ou b |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 4 |  |

### Observações

A solução fornecida no solucionário para o exercício é imprecisa. O torque de 743 lbf*in (84 N.m) indicado como solução para o item B não é viável dentro das capacidades da correia, extrapolando consideravelmente o limite crítico de escorregamento. Adicionalmente, há uma incorreção no cálculo do valor exp(μθ), que deveria ser 4.517 devido ao coeficiente μ=0,5 e θ= 3.1230 rad.

## Exercício 17-6

### Resolução

Esse exercício apresenta as mesmas inconsistências contidas no exercício 17-5

## Exercício 17-7

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-8

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-9

### Resolução

O solucionário não contém a resposta para este problema, logo, para fins de depuração, esse exercício não foi resolvido.

### Observações

Sem observações

## Exercício 17-10

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias |  | Valores selecionados |
| Tipo de correia |  | Plana de poliamida A-5 |
| Largura da correia (b) |  | 203 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): |  | 711 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): |  | 356 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): |  | 6100 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): |  | 74570 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): |  | 1140 rpm |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades | Valor Calculado |  |
| Tipo de correia | Plana de poliamida A-5 |  |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.25 |  |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.10 |  |
| Potência de projeto (PPROJ) | 102534 W |  |
| Velocidade Angular (ω) | 119 rad/s |  |
| Velocidade Linear (V) | 21.250 m/s |  |
| Espessura (t) | 1.27 mm |  |
| Largura (b) | 203.00 mm |  |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.800 |  |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.800 |  |
| Peso específico (γ) | 10.6 kN/m³ |  |
| Peso Linear da Correia(w) | 2.73 N/m |  |
| Massa total da correia (M): | 3.87 kg |  |
| Largura mínima da correia (bmin) | 153 mm |  |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 340 mm |  |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 2000 mm |  |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 13.88 m |  |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 13.88 m |  |
| Distância entre centro real (Creal) | 6100 mm |  |
| Relação de transmissão | 2.00 |  |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.0834 rad |  |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1998 rad |  |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.0834 rad |  |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | - |  |
| Resistência de endurança (Sf) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Módulo de Young (E) | - |  |
| Coeficiente de Poisson (ν) | - |  |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | Não se aplica a este tipo de correia |  |
| Torque na polia menor (T) | 858.88 N.m |  |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |  |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 136900 W |  |
| Força admissível na correia (Fadm) | 48000 N/m |  |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 7015.7 N |  |
| Tração no ramo apertado (F1) | 5398.4 N |  |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 573.2 N |  |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 2190.5 N |  |
| Força Centrípeta (Fc) | 125.8 N |  |
| Tração inicial mínima (Fi) | 2860.0 N |  |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 4477.3 N |  |
| Número de correias(N) | 1 |  |
| Depressão | 2.839 mm |  |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.34 |  |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.39082 |  |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ❗Vibração excessiva devido a distância entre centros |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ❗Alta velocidade, menor vida da correia |  |
| V<20m/s | ❗VELOCIDADE EM NÍVEL CRÍTICO! |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 3 |  |

### Observações

O diâmetro das polias, velocidade angular e potência do motor devem ser reduzidos para diminuir a velocidade linear da correia, que ultrapassa o limite recomendado de 20 m/s.

Além disso, a distância entre centros é muito alta comparada a distância entre centros, causando vibração excessiva.

## Exercício 17-11

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-12

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-13

### Resolução

Exercício de natureza teórica, cuja solução está apresentada a seguir, de acordo com o solucionário:

## Exercício 17-14

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |  |
| Tipo de correia | Liga de Aço Inox 301 |  |
| Largura da correia (b) | 115 mm |  |
| Diâmetro da polia maior (D): | 102 mm |  |
| Diâmetro da polia menor (d): | 51 mm |  |
| Espaçamento entre as polias (C): | 381 mm |  |
| Potência Transmitida (Hnom): | 746 W |  |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1750 rpm |  |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades |  | Valor Calculado |
| Tipo de correia |  | Liga de Aço Inox 301 |
| Fator de Serviço (Ks) |  | 1.20 |
| Fator de Projeto (Kp) |  | 1.05 |
| Potência de projeto (PPROJ) |  | 940 W |
| Velocidade Angular (ω) |  | 183 rad/s |
| Velocidade Linear (V) |  | 4.673 m/s |
| Espessura (t) |  | 0.07620 mm |
| Largura (b) |  | 115.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) |  | 0.350 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) |  | 0.350 |
| Peso específico (γ) |  | 7.9 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) |  | 0.07 N/m |
| Massa total da correia (M): |  | 0.01 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) |  | 103 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) |  | 80 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) |  | 2000 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) |  | 1.00 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) |  | 1.00 m |
| Distância entre centro real (Creal) |  | 381 mm |
| Relação de transmissão |  | 2.00 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) |  | 3.0076 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) |  | 3.2756 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular |  | 3.0076 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) |  | 1206 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) |  | 353.1 MPa |
| Módulo de Young (E) |  | 193000 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) |  | 0.285 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) |  | 0.314 GPa |
| Torque na polia menor (T) |  | 5.13 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) |  | Não se aplica |
| Potência admissível na correia (Hadm) |  | 1103 W |
| Força admissível na correia (Fadm) |  | Não se aplica |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) |  | 343.9 N |
| Tração no ramo apertado (F1) |  | 309.1 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) |  | 108.0 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) |  | 142.8 N |
| Força Centrípeta (Fc) |  | 0.2 N |
| Tração inicial mínima (Fi) |  | 208.4 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) |  | 243.2 N |
| Número de correias (N) |  | 1 |
| Depressão |  | 0.005 mm |
| Fator de segurança (Nfs) |  | 1.17 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') |  | 0.29250 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ❗Diâmetro da polia abaixo do mínimo recomendado |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 1 |  |

### Observações

A resolução exposta no solucionário contém uma imprecisão no cálculo da velocidade linear da correia, possivelmente decorrente de um equívoco nas unidades empregadas. A resposta fornecida pelo material, 916.3 ft/s, corresponde a 279 m/s ou 1005 km/h. No entanto, o valor correto deveria ser 916.3 ft/min, em vez de ft/s.

Esse exercício gerou um estudo de caso bastante interessante. Durante a conversão da espessura da correia de polegadas para milímetros, observou-se que o valor exibido pelo conversor de unidades foi aproximado para 0.08, enquanto o valor com 2 dígitos significativos é 0,0762. Embora seja uma diferença aparentemente pequena, essa discrepância foi suficiente para resultar em uma divergência de aproximadamente 40% no valor da variável "a", fazendo com que a resposta inicialmente obtida estivesse divergente com o solucionario. Após identificar o erro e corrigir, como medida preventiva para evitar que futuros usuários também cometam o mesmo erro, optou-se por aumentar o número de casas decimais exibidas no conversor de polegadas e o mesmo para a espessura da correia.

## Exercício 17-15

### RESOLUÇÃO

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Liga BeCu |
| Largura da correia (b) | 102 mm |
| Diâmetro da polia maior (D): | 229 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 76 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 508 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 3729 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1125 rpm |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Liga BeCu |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.25 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.10 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 5127 W |
| Velocidade Angular (ω) | 118 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 4.489 m/s |
| Espessura (t) | 0.08 mm |
| Largura (b) | 102.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.320 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.320 |
| Peso específico (γ) | 8.8 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 0.07 N/m |
| Massa total da correia (M): | 0.01 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) | 94 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 50 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 2000 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 1.51 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 1.51 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 508 mm |
| Relação de transmissão | 3.01 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 2.8397 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.4435 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 2.8397 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | 1170 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) | 390.0 MPa |
| Módulo de Young (E) | 117000 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) | 0.220 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | 0.123 GPa |
| Torque na polia menor (T) | 43.52 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | Não se aplica |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 5854 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | Não se aplica |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 2075.6 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 1913.7 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 771.4 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 933.3 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 0.1 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 1342.4 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 1504.3 N |
| Número de correias (N) | 1 |
| Depressão | 0.001 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.14 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.28150 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 0 |  |

### OBSERVAÇÕES

A resposta no solucionário converge para uma correia ideal.

## Exercício 17-16

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |  |
| Tipo de correia | Liga de Aço Carbono 1095 |  |
| Largura da correia (b) | 102 mm |  |
| Diâmetro da polia maior (D): | 229 mm |  |
| Diâmetro da polia menor (d): | 76 mm |  |
| Espaçamento entre as polias (C): | 516 mm |  |
| Potência Transmitida (Hnom): | 3729 W |  |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1125 rpm |  |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades |  | Valor Calculado |
| Tipo de correia |  | Liga de Aço Carbono 1095 |
| Fator de Serviço (Ks) |  | 1.25 |
| Fator de Projeto (Kp) |  | 1.10 |
| Potência de projeto (PPROJ) |  | 5127 W |
| Velocidade Angular (ω) |  | 118 rad/s |
| Velocidade Linear (V) |  | 4.489 m/s |
| Espessura (t) |  | 0.05080 mm |
| Largura (b) |  | 102.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) |  | 0.320 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) |  | 0.320 |
| Peso específico (γ) |  | 7.7 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) |  | 0.04 N/m |
| Massa total da correia (M): |  | 0.01 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) |  | 100 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) |  | 150 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) |  | 2000 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) |  | 1.52 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) |  | 1.52 m |
| Distância entre centro real (Creal) |  | 516 mm |
| Relação de transmissão |  | 3.01 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) |  | 2.8441 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) |  | 3.4390 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular |  | 2.8441 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) |  | 1585 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) |  | 528.3 MPa |
| Módulo de Young (E) |  | 207000 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) |  | 0.287 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) |  | 0.150 GPa |
| Torque na polia menor (T) |  | 43.52 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) |  | Não se aplica |
| Potência admissível na correia (Hadm) |  | 5336 W |
| Força admissível na correia (Fadm) |  | Não se aplica |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) |  | 1958.4 N |
| Tração no ramo apertado (F1) |  | 1911.8 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) |  | 769.5 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) |  | 816.0 N |
| Força Centrípeta (Fc) |  | 0.1 N |
| Tração inicial mínima (Fi) |  | 1340.6 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) |  | 1387.1 N |
| Número de correias (N) |  | 1 |
| Depressão |  | 0.001 mm |
| Fator de segurança (Nfs) |  | 1.04 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') |  | 0.30781 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ❗Diâmetro da polia abaixo do mínimo recomendado |  |
| D<dmax | ✔️Diâmetro das polias abaixo do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 1 |  |

### Observações

O diâmetro da polia está muito pequeno em comparação com os valores de diâmetro mínimo da polia tabelado. O diâmetro deveria ser de pelo menos 150 mm. Talvez a tabela possa estar desatualizada, caso esteja, gostaria de receber uma tabela mais atual.

A nomenclatura da variável que representa a distância entre os centros das correias não está consistente com o restante do solucionário e do livro. O símbolo correto é apenas “C” ao invés de “CD”.

## Exercício 17-17

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |
| Categoria de Correia | VV |
| Diâmetro da polia maior (D): | 305 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 158 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 799 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 2237 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 3100 rpm |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power B |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.30 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 2908 W |
| Velocidade Angular (ω) | 325 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 25.565 m/s |
| Espessura (t) | 11.00000 mm |
| Largura (b) | 17.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.512 |
| Peso específico (γ) | 12.3 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 2.30 N/m |
| Massa total da correia (M): | 0.56 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 127 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 188 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 2.33 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 2.38 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 822 mm |
| Relação de transmissão | 1.94 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 2.9571 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.3261 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 2.9571 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | 25 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) | 8.3 MPa |
| Módulo de Young (E) | 14 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) | 8.96 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | 2983 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 2953 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | 12 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 258.2 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 255.3 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 141.5 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 144.5 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 109.5 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 88.9 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 91.9 N |
| Número de correias (N) | 1 |
| Depressão | 2.000 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.02 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.48945 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ❗Alta velocidade, menor vida da correia |  |
| V<20m/s | ❗VELOCIDADE EM NÍVEL CRÍTICO! |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 3 |  |

### Observações

O diâmetro das polias, velocidade angular e potência do motor devem ser reduzidos para diminuir a velocidade linear da correia, que ultrapassa o limite máximo recomendado de 25 m/s. Além disso, o diâmetro da polia maior está acima do máximo tabelado.

## Exercício 17-18

### Resolução

Utilizando as respostas do solucionário como entrada dos dados:

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |  |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |  |
| Categoria de Correia | VV |  |
| Diâmetro da polia maior (D): | 406 mm |  |
| Diâmetro da polia menor (d): | 137 mm |  |
| Espaçamento entre as polias (C): | 662 mm |  |
| Potência Transmitida (Hnom): | 2602 W |  |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1200 rpm |  |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades |  | Valor Calculado |
| Tipo de correia |  | Trapezoidal Hi-Power B |
| Fator de Serviço (Ks) |  | 1.25 |
| Fator de Projeto (Kp) |  | 1.00 |
| Potência de projeto (PPROJ) |  | 3253 W |
| Velocidade Angular (ω) |  | 126 rad/s |
| Velocidade Linear (V) |  | 8.618 m/s |
| Espessura (t) |  | 11.00000 mm |
| Largura (b) |  | 17.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) |  | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) |  | 0.512 |
| Peso específico (γ) |  | 12.3 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) |  | 2.30 N/m |
| Massa total da correia (M): |  | 0.53 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) |  | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) |  | 127 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) |  | 188 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) |  | 2.20 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) |  | 2.25 m |
| Distância entre centro real (Creal) |  | 685 mm |
| Relação de transmissão |  | 2.96 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) |  | 2.7318 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) |  | 3.5514 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular |  | 2.7318 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) |  | 25 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) |  | 8.3 MPa |
| Módulo de Young (E) |  | 14 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) |  | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) |  | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) |  | 25.88 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) |  | 2580 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) |  | 2425 W |
| Força admissível na correia (Fadm) |  | 18 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) |  | 373.6 N |
| Tração no ramo apertado (F1) |  | 263.0 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) |  | 74.2 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) |  | 184.9 N |
| Força Centrípeta (Fc) |  | 12.4 N |
| Tração inicial mínima (Fi) |  | 156.2 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) |  | 266.8 N |
| Número de correias (N) |  | 2 |
| Depressão |  | 0.472 mm |
| Fator de segurança (Nfs) |  | 1.49 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') |  | 0.27056 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 1 |  |

### Observações

O diâmetro da polia maior está acima do máximo tabelado.

## Exercício 17-19

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |
| Categoria de Correia | VV |
| Diâmetro da polia maior (D): | 660 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 660 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 3576 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 44742 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 400 rpm |
| Intensidade do trabalho | Médio |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power D |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.40 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.00 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 62639 W |
| Velocidade Angular (ω) | 42 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 13.823 m/s |
| Espessura (t) | 19.00000 mm |
| Largura (b) | 32.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.512 |
| Peso específico (γ) | 13.2 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 8.03 N/m |
| Massa total da correia (M): | 7.61 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 330 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 432 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 9.23 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 9.31 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 3617 mm |
| Relação de transmissão | 1.00 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 3.1416 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.1416 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 3.1416 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | 75 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) | 25.0 MPa |
| Módulo de Young (E) | 30 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) | 1495.39 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | 13500 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 14850 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | 29 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 1319.2 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 1248.9 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 342.6 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 412.9 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 116.0 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 679.7 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 750.1 N |
| Número de correias (N) | 5 |
| Depressão | 17.107 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.19 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.44542 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ❗Alta velocidade, menor vida da correia |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 2 |  |

### Observações

A velocidade da correia excede as recomendações para garantir uma vida útil prolongada. Adicionalmente, o diâmetro da polia ultrapassa o limite máximo aconselhado.

## Exercício 17-20

### Resolução

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |  |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |  |
| Categoria de Correia | VV |  |
| Diâmetro da polia maior (D): | 1524 mm |  |
| Diâmetro da polia menor (d): | 279 mm |  |
| Espaçamento entre as polias (C): | 1950 mm |  |
| Potência Transmitida (Hnom): | 37285 W |  |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 875 rpm |  |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades |  | Valor Calculado |
| Tipo de correia |  | Trapezoidal Hi-Power C |
| Fator de Serviço (Ks) |  | 1.20 |
| Fator de Projeto (Kp) |  | 1.10 |
| Potência de projeto (PPROJ) |  | 49216 W |
| Velocidade Angular (ω) |  | 92 rad/s |
| Velocidade Linear (V) |  | 12.801 m/s |
| Espessura (t) |  | 14.00000 mm |
| Largura (b) |  | 22.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) |  | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) |  | 0.512 |
| Peso específico (γ) |  | 12.7 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) |  | 3.91 N/m |
| Massa total da correia (M): |  | 2.79 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) |  | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) |  | 188 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) |  | 330 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) |  | 6.93 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) |  | 7.00 m |
| Distância entre centro real (Creal) |  | 1988 mm |
| Relação de transmissão |  | 5.45 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) |  | 2.4920 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) |  | 3.7912 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular |  | 2.4920 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) |  | 40 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) |  | 13.3 MPa |
| Módulo de Young (E) |  | 18 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) |  | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) |  | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) |  | 537.12 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) |  | 5850 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) |  | 6122 W |
| Força admissível na correia (Fadm) |  | 23 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) |  | 671.1 N |
| Tração no ramo apertado (F1) |  | 641.3 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) |  | 214.1 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) |  | 243.9 N |
| Força Centrípeta (Fc) |  | 48.8 N |
| Tração inicial mínima (Fi) |  | 378.9 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) |  | 408.7 N |
| Número de correias (N) |  | 9 |
| Depressão |  | 4.549 mm |
| Fator de segurança (Nfs) |  | 1.12 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') |  | 0.46547 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ❗Alta velocidade, menor vida da correia |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 2 |  |

### Observações

A velocidade da correia encontra-se acima das recomendações para assegurar uma vida útil mais longa. Adicionalmente, o diâmetro da polia excede o limite máximo recomendado.

## Exercício  17-21

### Resolução

Exercício teórico, logo, para fins de depuração, esse exercício não foi resolvido.

## Exercício 17-22

### Resolução 1

Considerando a primeira opção fornecida pelo capítulo, utilizando 4 correias A-90

| Entrada de dados do Usuário |  |
| --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |
| Categoria de Correia | VV |
| Diâmetro da polia maior (D): | 559 mm |
| Diâmetro da polia menor (d): | 76 mm |
| Espaçamento entre as polias (C): | 612 mm |
| Potência Transmitida (Hnom): | 1491 W |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1720 rpm |

| Cálculo das variáveis do sistema |  |
| --- | --- |
| Propriedades | Valor Calculado |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power A |
| Fator de Serviço (Ks) | 1.10 |
| Fator de Projeto (Kp) | 1.10 |
| Potência de projeto (PPROJ) | 1804 W |
| Velocidade Angular (ω) | 180 rad/s |
| Velocidade Linear (V) | 6.862 m/s |
| Espessura (t) | 8.00000 mm |
| Largura (b) | 13.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) | 0.512 |
| Peso específico (γ) | 11.8 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) | 1.23 N/m |
| Massa total da correia (M): | 0.29 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) | 76 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) | 127 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) | 2.32 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) | 2.35 m |
| Distância entre centro real (Creal) | 630 mm |
| Relação de transmissão | 7.33 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) | 2.3313 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) | 3.9519 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular | 2.3313 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) | 15 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) | 5.0 MPa |
| Módulo de Young (E) | 10 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) | 10.02 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) | 610 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) | 597 W |
| Força admissível na correia (Fadm) | 8 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) | 122.0 N |
| Tração no ramo apertado (F1) | 98.9 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) | 33.1 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) | 56.3 N |
| Força Centrípeta (Fc) | 4.6 N |
| Tração inicial mínima (Fi) | 61.4 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) | 84.6 N |
| Número de correias (N) | 4 |
| Depressão | 0.680 mm |
| Fator de segurança (Nfs) | 1.32 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') | 0.35176 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 1 |  |

### Resolução 2:

Considerando a segunda opção, onde são utilizadas 2 correias A-120:

| Entrada de dados do Usuário |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variável do sistema de 2 polias | Valores selecionados |  |
| Tipo de correia | Trapezoidal Hi-Power |  |
| Categoria de Correia | VV |  |
| Diâmetro da polia maior (D): | 762 mm |  |
| Diâmetro da polia menor (d): | 107 mm |  |
| Espaçamento entre as polias (C): | 787 mm |  |
| Potência Transmitida (Hnom): | 1491 W |  |
| Velocidade de rotação da polia menor (rot): | 1720 rpm |  |
| Cálculo das variáveis do sistema |  |  |
| Propriedades |  | Valor Calculado |
| Tipo de correia |  | Trapezoidal Hi-Power A |
| Fator de Serviço (Ks) |  | 1.10 |
| Fator de Projeto (Kp) |  | 1.10 |
| Potência de projeto (PPROJ) |  | 1804 W |
| Velocidade Angular (ω) |  | 180 rad/s |
| Velocidade Linear (V) |  | 9.607 m/s |
| Espessura (t) |  | 8.00000 mm |
| Largura (b) |  | 13.00 mm |
| Coeficiente de Fricção (μ) |  | 0.300 |
| Coeficiente de Fricção Corrigido (μ) |  | 0.512 |
| Peso específico (γ) |  | 11.8 kN/m³ |
| Peso Linear da Correia(w) |  | 1.23 N/m |
| Massa total da correia (M): |  | 0.39 kg |
| Largura mínima da correia (bmin) |  | 0 mm |
| Diâmetro Mínimo das polias (dmin) |  | 76 mm |
| Diâmetro Máximo das polias (dmax) |  | 127 mm |
| Comprimento da Correia Calculado (Lcalc) |  | 3.08 m |
| Comprimento da Correia Real (Lreal) |  | 3.11 m |
| Distância entre centro real (Creal) |  | 805 mm |
| Relação de transmissão |  | 7.14 |
| Ângulo de abraçamento na polia menor (θd) |  | 2.2832 rad |
| Ângulo de abraçamento na polia maior (θD) |  | 4.0000 rad |
| Ângulo de contato ou Deflexão Angular |  | 2.2832 rad |
| Resistência ao escorregamento (Sy) |  | 15 MPa |
| Resistência de endurança (Sf) |  | 5.0 MPa |
| Módulo de Young (E) |  | 10 MPa |
| Coeficiente de Poisson (ν) |  | 0.450 |
| Tensão de flexão admissível na correia (σb) |  | 0.001 GPa |
| Torque na polia menor (T) |  | 10.02 N.m |
| Potência tabelada para correia (Htab) |  | 1300 W |
| Potência admissível na correia (Hadm) |  | 1301 W |
| Força admissível na correia (Fadm) |  | 12 N/m |
| Máxima Tração Admissível na correia (F1adm) |  | 186.6 N |
| Tração no ramo apertado (F1) |  | 145.2 N |
| Tração no ramo frouxo (F2) |  | 51.3 N |
| Tração máxima frouxa para F1=Fadm (F2max) |  | 92.7 N |
| Força Centrípeta (Fc) |  | 9.0 N |
| Tração inicial mínima (Fi) |  | 89.2 N |
| Tração inicial máxima (Fimax) |  | 130.6 N |
| Número de correias (N) |  | 2 |
| Depressão |  | 0.728 mm |
| Fator de segurança (Nfs) |  | 1.44 |
| Coef. de Atrito Dinâmico do sistema (f' ou μ') |  | 0.32948 |

| Validação do sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Condição a ser atendida | Resultado da verificação |  |
| d<D | ✔️'D' maior que 'd' |  |
| d>dmin | ✔️Diâmetro da polia acima do mínimo |  |
| D<dmax | ❗Diâmetro da polia acima do máximo |  |
| C>D/2+d/2 | ✔️Sem contato entre as polias |  |
| C<3*(D+d) | ✔️Distância entre centros ideal |  |
| b>bmin | ✔️Largura da correia excelente |  |
| V<10m/s | ✔️Velocidade excelente |  |
| V<20m/s | ✔️Velocidade abaixo do limite máximo |  |
| Ruptura da correia: F1>F1adm*N | ✔️Resistente a tração |  |
| Deflexão<3*t | ✔️Deflexão aceitável |  |
| (μ)'<(μ) | ✔️Sem escorregamento |  |
| ΔF<90%*Fadm & ΔF<90%*Sf*t*b | ✔️Creep em níveis recomendados |  |
| d/t > 625 para correias de metal | ✔️Diâmetro e espessura ideais |  |
| Quantidade de erros: | 1 |  |

### Observações:

O diâmetro das polias está acima do máximo recomendado.

# Conclusão

Ao final desta revisão minuciosa dos exercícios contidos no Capítulo 17 do livro "Elementos de Máquinas de Shigley” foi possível identificar diversos pontos de atenção que podem impactar diretamente na viabilidade e eficiência desses sistemas.

Dentre os pontos identificados, destacam-se, vibração excessiva na correia devido à grande distância entre os centros das polias, diâmetros de polias acima do máximo tabelado, velocidade linear da correia acima dos limites recomendados, inconsistência na nomenclatura da variável da distância entre centros, divergência no cálculo da velocidade linear da correia, imprecisão no cálculo do valor de Exp(μθ), inconsistência na solução proposta para o escorregamento e discrepâncias na conversão de unidades.

Em resumo, esta revisão não apenas validou as respostas propostas no solucionário dos exercícios, mas também identificou inconsistências e considerações críticas relacionadas a correias de transmissão. A aplicação da metodologia aqui descrita serve como uma abordagem sólida para a análise de sistemas de transmissão mecânica, e as sugestões caso aceitas possuem o potencial de impactar positivamente o desenvolvimento de projetos futuros, promovendo eficiência, confiabilidade e segurança na área de engenharia mecânica.

# Referencias

BUDYNAS, R. G.; NISBETT, K. J. Shigley’s Mechanical Engineering Design. 8. ed., McGraw-Hill, 2006.

MELCONIAN, S. Elementos de Máquinas. 11. ed. São Paulo: Érica, 2019.